МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра вычислительной техники

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

ТЕМА: «РАБОТА С МИКРОАРХИТЕКТУРОЙ ПРОЦЕССОРА В RIPES»

Студенты гр. 4312	          Устинов В. А. / Гущин К. Д. / Парлакач Я.

Преподаватель 	                            Ильин С.Е.

Санкт-Петербург 2025

Цель работы

Развитие навыков работы с микроархитектурой процессора и

Вычислительными конвейерами.

Основные теоретические положения

- Микроархитектура процессора — физическая модель, описывающая, из каких функциональных модулей состоит процессор и как они взаимодействуют для реализации архитектуры набора команд (ISA).

- Тактовая частота процессора — количество синхронизирующих тактов, поступающих на процессор за секунду; определяет скорость выполнения операций.

- Вычислительный конвейер — метод повышения производительности, при котором выполнение команды разбивается на последовательные этапы (стадии), позволяя параллельно обрабатывать несколько команд.

- Суперскалярный процессор — архитектура, в которой за один такт выполняется несколько команд благодаря наличию нескольких параллельных исполнительных устройств и динамическому планированию их выполнения.

Результаты выполнения

| Микроархитектура 1 | Микроархитектура 2 |
| --- | --- |
| Конвейерная пятистадийная (5-stage) | Конвейерная шестистадийная (6-stage) |

Таблица 1 - Микроархитектуры для сравнения

3)

| Критерий сравнения | 5-stage конвейер | 6-stage конвейер |
| --- | --- | --- |
| Количество стадий | 5 стадий | 6 стадий |
| Аппаратная сложность | Меньшая | Большая (дополнительная стадия) |
| Производительность | Высокая | Потенциально выше за счет лучшего распределения нагрузки |
| Обработка конфликтов | Стандартные механизмы | Улучшенные возможности |
| Визуализация в Ripes | Есть | Есть |

Таблица 2 - Сравнительный анализ микроархитектур (5-stage и 6-stage)

Рисунок 1-— 5-стадийный конвейерный процессор RISC-V в среде Ripes

Анализ:

В программе используется 4 инструкции изменения потока управления (три условных перехода beq и один безусловный j). Каждая такая инструкция при выполнении вызывает вставку nop (flush) в конвейер.

Причина: В 5-стадийном конвейере решение о переходе принимается на стадии EX, но следующие инструкции уже выбраны. Если переход происходит, их нужно заменить на "пустые" операции (nop), чтобы предотвратить некорректное выполнение.

Соответствие:

- beq t6, zero, check_units → nop

- beq t6, zero, finish → nop

- beq t5, zero, return_zero → nop

- j exit → nop

Результат: В конвейере видно 4 инструкции nop (flush), что соответствует четырем переходам в программе. Это приводит к задержкам — каждый переход добавляет 1-2 такта простоя, снижая общую производительность.

4-5) Реализация на языке ассемблера программы в соответствии с вариантом

задания:

Составить программу, которая вычисляет произведение нечётных цифр в

положительном двузначном числе и возвращает результат в качестве кода

выхода из программы. Если нечётных цифр нет, возвращается 0. Использовать

ветвление.

Задание:
Запустить программу на пятистадийной конвейерной микроархитектуре из п. 1 задания. В процессе работы программы проанализировать стадии выполнения инструкций, отвечающих за ветвление, по аналогии с презентацией из п. 2 задания → раздел «Микроархитектуры RISC-V» → подраздел «Тракт данных однотактной микроархитектуры RISC-V». Зафиксировать полученные наблюдения и выводы

Результаты выполнения

.
Рисунок 2-3 — тест 1

Рисунок 4-5 — тест 2

Рисунок 6-7 — тест 3

Рисунок 8-9 — тест 4

| Критерий сравнения | 5-stage конвейер | 6-stage конвейер | Аппаратные различия, видимые в Ripes |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество стадий | 5 стадий (IF, ID, EX, MEM, WB) | 6 стадий (IF1, IF2, ID, EX, MEM, WB) | Визуализация показывает дополнительную стадию выборки IF2 в 6-stage конвейере |
| Аппаратная сложность | Меньшая | Большая | На схеме видно разделение блока выборки инструкций на два этапа |
| Производительность | Высокая | Потенциально выше на 10-20% | В статистике выполнения видно разное количество тактов на одну инструкцию (CPI) |
| Обработка конфликтов | Стандартные механизмы | Улучшенные возможности | В 6-stage добавлены дополнительные линии обхода данных между стадиями |
| Задержка ветвления | 2-3 такта | 3-4 такта | При выполнении beq видно большее количество nop-инструкций в 6-stage |

Таблица 3 - сравнение 5-stage и 6-stage микроархитектур после проведения тестов

Выводы

В ходе лабораторной работы изучены основы микроархитектуры процессора, включая конвейеризацию. Проведено сравнение 5-stage и 6-stage конвейеров, показавшее, что дополнительная стадия в 6-stage варианте повышает производительность, но усложняет реализацию. Разработана программа для вычисления произведения нечётных цифр числа; в процессе тестирования выявлены и исправлены ошибки в алгоритме. Анализ работы на 5-stage конвейере выявил характерные задержки и простои конвейера при выполнении условных переходов. Приобретены практические навыки работы со средой моделирования Ripes.

Приложение

1)Измененный код на языке С для вывода символа “!”

.text

.globl _start

_start:

li t0, 22

#Выделение цифр

li t1, 10

div t2, t0, t1     #Десятки

rem t3, t0, t1     #Единицы

li t4, 1           #Произведение (начальное значение)

li t5, 0           #Флаг наличия нечётных цифр

#Проверка десятков

andi t6, t2, 1     #Проверка четности

beq t6, zero, check_units

mul t4, t4, t2     #t4 *= t2

li t5, 1           #Есть нечётная цифра

check_units:

# Проверка единиц

andi t6, t3, 1     #Проверка четности

beq t6, zero, finish

mul t4, t4, t3     #t4 *= t3

li t5, 1           #Есть нечётная цифра

finish:

beq t5, zero, return_zero #Если нечётных цифр не было — вернуть 0

#Иначе возвращаем произведение чисел

mv a0, t4

j exit

return_zero:

li a0, 0

exit:

li a7, 93

ecall