МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра вычислительной техники

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

ТЕМА: «КОМПИЛЯЦИЯ ПРОГРАММ НА ЯЗЫКЕ C И ВНУТРЕННЕЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ В RIPES»

Студенты гр. 4312	          Устинов В. А. / Гущин К. Д. / Парлакач Я.

Преподаватель 	                            Ильин С.Е.

Санкт-Петербург 2025

Цель работы

Исследование внутреннего представления различных типов данных, используемых компьютером.

Основные теоретические положения

- Кросс-компиляция

Кросс-компиляция — это процесс компиляции программного кода на одном компьютере для выполнения на другом компьютере с отличающейся архитектурой центрального процессора или операционной системы.

В отличие от нативной компиляции, где компилятор генерирует код для той же платформы, на которой работает, кросс-компилятор предназначен для создания исполняемых файлов для чужих платформах.

- Внутреннее представление данных в памяти ЭВМ

  - Определение

Внутреннее представление данных в памяти ЭВМ — это способ хранения информации (чисел, символов, указателей) в двоичном коде в ячейках оперативной памяти. Все данные, независимо от их типа, в конечном счете представляются в виде последовательности битов (0 и 1).

  - Порядок следования байтов

Порядок следования байтов определяет, в каком порядке байты, составляющие многобайтовую единицу данных (например, слово или двойное слово), хранятся в памяти.

- Прямой порядок (big-endian): Старший (наиболее значимый) байт числа записывается по самому младшему адресу памяти.

- Обратный порядок (little-endian): Младший (наименее значимый) байт числа записывается по самому младшему адресу памяти.

Порядок байтов в RISC-V: Архитектура RISC-V является (bi-endian), но в наиболее распространенных реализациях, включая симулятор Ripes, используется обратный порядок байтов (little-endian).

2.3. Роль CHAR_BIT и заголовочного файла limits.h

- Заголовочный файл limits.h стандартной библиотеки C содержит макросы, определяющие диапазоны значений для различных целочисленных типов:

— INT_MAX, INT_MIN - максимальное и минимальное значения для int

— UCHAR_MAX - максимальное значение для unsigned char

— LONG_MAX - максимальное значение для long

- Константа CHAR_BIT определяет количество битов в одном байте для данной платформы. Хотя в большинстве систем байт равен 8 битам, стандарт C допускает и другие значения. CHAR_BIT является фундаментальной константой, поскольку размеры всех остальных типов данных определяются в терминах количества char'ов:

— sizeof(short) * CHAR_BIT - количество бит в типе short

— sizeof(int) * CHAR_BIT - количество бит в типе int

Обеспечение возможности компиляции и запуска в Ripes программ на языке C

Для того что компилировать код на языке С были выполнены следующие шаги (все действия проводились на дистрибутиве Linux Ubuntu):

- Создание каталога под компилятор языка С (название: riscv) в каталоге /opt (sudo mkdir -p /opt/riscv);

- Скачан компилятор с репозитория на GitHub[1];

Рис. 1 — Репозиторий с установщиками компилятора

- Архив с компилятором распакован в каталог /opt/riscv (sudo tar -xzf xpack-riscv-none-elf-gcc-12.3.0-2-linux-x64.tar.gz -C /opt/riscv);

- Проведена проверка корректности установки компилятора (ls /opt/riscv/);

- Путь к компилятору после успешной установки (/opt/riscv/xpack-riscv-none-elf-gcc-12.3.0-2/bin/riscv-none-elf-gcc) (Рис. 2);

- Аргументы компилятора (-march=rv32im -O2 -g) (Рис. 2);

- Компоновщик компилятора (-static -lm) (Рис. 2);

Рис. 2 — Параметры компилятора

- Написан код для проверки компилятора (Рис. 3);

#include <stdio.h>

​

int main() {

unsigned short num;

printf("Enter a number: ");

scanf("%hu", &num);

printf("\nYour number (unsigned short): %hu", num);

return 0;

}

Рис. 3 — Ввод и вывод программы в Ripes

Анализ содержимого стека в условиях работы с программой

1. Адресация стека

Стек расположен в диапазоне адресов 0x7FFFF900 - 0x7FFFF9F0, что соответствует типичной для RISC-V организации стека в области высоких адресов. Прослеживается, что стек растет в сторону младших адресов.

2. Данные в стеке

Строковая константа в адресном диапазоне 0x7FFFF9E0 - 0x7FFFF9EC:

0x7FFFF9E0: 0x65746E45 → "E" "n" "t" "e" 0x7FFFF9E4: 0x20612072 → "r" " " "a" " " 0x7FFFF9E8: 0x626D756E → "n" "u" "m" "b" 0x7FFFF9EC: 0x203A7265 → "e" "r" ":" " "

Рис. 4 — Данные, хранящиеся в стеке до ввода пользователя

Рис. 5 — Данные, хранящиеся в стеке после ввода пользователя

Рис. 6 —Вывод в консоль

Все строковые константы начинаются с адреса 0x7ffff9е0. Адрес компилятор выбирает как выровненную позицию для размещения строковой константы в стеке (Рис. 4-5).

3. Организация стека

| Структура стека функции |  |
| --- | --- |
| 0x7ffff9е0 | Указатель на строковый буфер |
| 0x7ffff984 | Адрес возврата из функции |
| 0x7ffff980 | Служебные данные или сохраненные регистры |

Рис. 7 — Данные в стеке по адресам

Адрес возврата функции находится по адресу 0x7ffff984 и данные по этому адресу не меняются на протяжении выполнения программы, так как мы имеем лишь одну функцию main (Рис. 7).

Адрес служебных данных по адресу 0x7ffff980 в текущем стеке содержит значение 0x00000400 (1024 в десятичной системе) (Рис. 7).

4. Ключевые выводы

Подтверждена архитектура little-endian - все многобайтовые данные хранятся по младшему адресу. Данные для вывода размещены в стеке - строковая константа "Enter a number: " находится в стековой памяти, что подтверждает работу программы ввода/вывода. Целостность стека не нарушена - все адреса и указатели согласованы. Эффективное использование памяти - данные упакованы без избыточных пробелов, соблюдены требования выравнивания

Вывод на экран внутреннего представления данных unsigned short

1. Текст измененной программы

#include <stdio.h>

​

void print_binary(unsigned short n){

printf("Binary: ");

for(int i=15; i>=0; i--){

printf("%d", (n >> i) & 1);

if(i%4==0 && i!=0) printf(" ");

}

printf("\n");

}

​

void print_hex(unsigned short n){

printf("Hexadecimal: 0x%04X\n", n);

}

​

int main(){

unsigned short num;

printf("Enter a number: ");

scanf("%hu", &num);

printf("Decimal: %hu\n", num);

print_hex(num);

print_binary(num);

printf("Memory address: %p\n", (void*)&num);

printf("Size: %zu bytes\n", sizeof(num));

return 0;

Рис. 8 —Вывод в консоль

Рис. 9 — Представление в Ripes

Адреса в выводе и в стеке совпадают. В стеке мы видим сдвиг адреса на два байта, записывается от 4ого байта до 1ого байта (от большего к меньшему).

Вывод

В ходе работы было получено представление о хранении данных при выполнении программы на языке С. В частности, о  данных в стеке: строковые константы, возвраты функций и служебные данные.

Приложения

1) https://github.com/xpack-dev-tools/riscv-none-elf-gcc-xpack/releases/tag/v12.3.0-2/

2)

Рис. 10 — Авторы отчета